Инструкция по загрузке программ в контроллеры передатчиков.

Инструкция определяет порядок загрузки и инициализации контроллеров нового поколения  TV и радио передатчиков фирмы VIGINTOS ELEKTRONIKA с микроконтроллерами ATMega16 и ATMega128.

Загрузка выполняется в два/три этапа:

- Загрузка драйвера в Boot Sector микроконтроллера;

- Загрузка программы в контроллер.

- Загрузка атрибутов и списка параметров (для универсальных контроллеров).

Загрузка драйвера в Boot Sector микроконтроллера.

Для загрузки Boot Sector-а нужен  ISP-Loader. Загрузка производится через технологический ISP-интерфейс (шести контактный коннектор) с помощью программы “AVRLoaderNew”. Инструкция по загрузке в файле “LoaderNR.doc”

ISP-Loader подключается к компьютеру прямым кабелем.

Загрузка программы в контроллер.

Если Boot Sector микроконтроллера загружен, программа может загружаться (перегружаться) в контроллер по внешнему интерфейсу, через коннектор блока, или через коннектор интерфейса на плате.

Загрузка программы в контроллер производится программой “BootLoader”. Подключение к компьютеру производится по  интерфейсу RS485 через преобразователь интерфейса RS485/RS232 или через нуль-модемный кабель для контроллеров имеющих интерфейс RS232.

Инструкция по загрузке в файле “BootLoaderRef.doc”.

Преобразователь интерфейса подключается к COM-порту компьютера прямым кабелем RS232.

Преобразователь интерфейса RS485/RS232.

Загрузка и инициализация универсального 8-ми канального измерительного контроллера выполненого на базе микроконтроллера ATMega16.

Контроллер встраивается в блоки TV и RF драйверов и усилителей.

Проект загрузки Boot Sector-а “ATM16Loader”.

Во все контроллеры загружается универсальная программа “ATM16MC8”. Затем с помощью программы “MeasuringСontrol” загружаются аттрибуты и список параметров конкретного блока.

Инструкция по загрузке в файле “Measuring control.doc”.

При необходимости надо установить номер блока и сетевой адрес.

Загрузка контроллеров выполненыч на базе микроконтроллера ATMega128.

Проект загрузки Boot Sector-а “bootLoader”.

Загрузка программы производится по  интерфейсу RS485 через преобразователь интерфейса RS485/RS232 или через нуль-модемный кабель для контроллеров имеющих интерфейс RS232.

Порядок загрузки  новой версии программы в TV модулятор TV-10/xx.

- Снять вернюю крышку модулятора.

- Загрузить Boot Sector через технологический коннектор в вехней части контроллера. Проект загрузки Boot Sector-а “bootLoader”.

- Загрузить программу “ATM128TVMod” через внешний интерфейс.

- Установить на место верхнюю крышку модулятора.

5.    Установить номер телевизионного канала и, при необходимости, номер блока и сетевой адрес.

Список проектов загрузки.

Загрузка Boot Sector-а

Контроллер                                 Программа загрузки  Интерфейс   Проект загрузки

микроконтроллер ATMega16       AVRLoaderNew             ISP                 ATM16Loader

микроконтроллер ATMega128      AVRLoaderNew            ISP                 bootLoader

Загрузка программ

Контроллер/Блок                            Программа загрузки   Интерфейс   Проект загрузки

TV-модулятор                                             BootLoader                  RS485        TM128TVMod

Системный контроллер                              BootLoader                  RS232        SysControlM

HUB                                                              BootLoader                  RS232        HUBN

Host controller TV 5 kW                              BootLoader                  RS232        HostN

Contoller Driver 5 kW                                  BootLoader                  RS485        TVAdder

Controller Amplifier 1500 kW                     BootLoader                  RS485        MC15

MC8 (ATMega16)                                        BootLoader                  RS485        ATM16MC8

TVSwithc   (modulators)                              BootLoader                  RS485         TVSwithc

TVSwithcAmpl  (modulators and 2 ampl.)  BootLoader                  RS485         TVSwithcAmpl

TVSwithcA  (modulators)                            BootLoader                  RS485         TVSwithcA

Note: device TVSwithcA without external interface RS485 (Analogue Outputs control only)

Загрузка атрибутов в универсальные 8-ми канальные измерительные контроллеры

на базе микроконтроллера ATMega16.

Контроллер/Блок                    Программа загрузки   Интерфейс   Проект загрузки

TVCA1000U                                   MeasuringСontrol         RS485             TVCA1000U

TVCA1000V                                   MeasuringСontrol         RS485             TVCA1000V

TVPA500U                                     MeasuringСontrol         RS485              TVPA600U

TVPA500V (7  parameters)            MeasuringСontrol         RS485              TVPA600V

TVPA500V1 (5 parameters)           MeasuringСontrol         RS485              TVPA600V

TVPA200U                                     MeasuringСontrol         RS485              TVPA200U

TVPA200V                                     MeasuringСontrol         RS485              TVPA200V

TVPA100U                                     MeasuringСontrol         RS485              TVPA100U

TVPA100V                                     MeasuringСontrol         RS485              TVPA100V

RF-CA-1001                                   MeasuringСontrol         RS485              FCA1001

RF-CA-2001                                   MeasuringСontrol         RS485              FCA2001

RF-CA-4000                                   MeasuringСontrol         RS485              FCA4000M

RF-CA-5000                                   MeasuringСontrol         RS485              FCA5000

RFM-PA-1001                                MeasuringСontrol         RS485              RFMPA1000

RFM-PA-501                                  MeasuringСontrol         RS485              RFMPA500